福建福海创石油化工有限公司P-681泵检修发包说明

## 一、项目概况

1.  设备信息：本次需检修设备为凯士比HGC3/7型高压给水泵，设备位号P-681，主要用于输送锅炉水，设备额定参数如下：进口压力0.3MPa，出口压力7.8MPa，额定扬程780米，额定流量80m³/h。

2.故障情况:本案高压给水泵自投入运行开始，暂未开展大修，由于运行参数已开始下降，振动上涨，经现场解体检查，该泵存在机泵轴瓦磨损、止推盘及止推盘座磨损、2-7级叶轮口环不同程度磨损、泵轴变形等故障，考虑该泵为高压泵，核心部件磨损较严重，为保障该泵检修质量，拟委外由专业机泵制造维修厂家进行全面检修，具体故障情况详见附件故障图片及现场实际检测情况。

3.  检修控制：检修工期总时长35天，不含春节节假日（具体工期可结合现场实际及备件到位情况，按本说明第六条补充约定执行）。

4.  故障图片详见附件1。

## 二、参选要求

1. 参选人资质要求：参选人具备泵体专业制作或检修资质，拥有相应的检修场地、专业设备及持证检修技术人员，需提供资质证明文件（复印件加盖公章），确保具备完成本项目检修工作的能力。

2.  近3年内具有类似型式2台套多级高压给水泵检修、制造业绩（需提供合同关键页等相关证明材料）。

3.  工期及质保承诺：参选人需在参选文件中明确承诺，严格遵守本发包说明约定的工期（35天），确保按时完成检修、安装调试工作；同时承诺质保期不少于12个月（自设备运抵甲方现场并完成交付手续之日起计算），质保期内承担免费维修责任，响应甲方整改通知及时到位。

4.承包商应在交标日之前到现场了解现场情况，如至交标日承包商未到现场了解情况，我司将视为承包商对现场已充分了解。中标后承包商不得以现场不清为由向甲方要求追加任何费用。

## 三、规范性引用文件

本次泵检修全过程需严格遵循以下标准及规范，若标准有更新，按最新有效版本执行：

1.  GB3216-89 《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》

2.  JB/T8098-99 《泵的噪声测量与评价方法》

3.  DL/T 438-2003 《发电企业设备检修导则》

## 四、检修工程主要内容

本次检修核心为解决P-681泵上述故障，完成零部件检测、修复、更换及整机装配、调试，具体内容如下：

1.  中标厂家需根据泵体实际情况，出具拆检报告及详细检修方案，经甲方审核完毕并书面确认后，严格按照审核通过的检修方案开展维修工作。甲方对检修方案的审核期限为3个工作日，若甲方逾期未完成审核，检修工期将相应顺延。

2.  设备拆卸与运输：将现场故障泵解体配件通过专车运输至乙方维修车间，检修完成后测试合格专车运回甲方现场。

3.  零部件解体、清洗与检测：对泵体进行全面检查，清洗所有零部件，对泵轴、叶轮等关键部件进行无损检测，排查所有零部件损坏情况并记录。

4.  零部件修复与更换：对可修复零部件（叶轮密封环）进行常规修复；对损坏零部件按要求更换（具体更换配件详见本说明第四条第7款更换配件清单）。

5.  整机装配与调试：按标准完成泵体复装，进行转子动平衡、间隙调整等工作，完成现场试验，最终需确保设备各项性能达标。

6.  资料交付：检修完成后，向甲方交付试验合格报告、检修报告（含无损检测报告）、更换备件清单等完整资料。

7.  更换配件清单（表单格式）

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注（新加工/修复/甲方） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主轴 | 适配P-681 | 1根 | 新加工 |
| 2 | 泵整套O型密封圈 | 适配P-681 | 1套 | 乙方提供 |
| 3 | 轴瓦 | 适配P-681 | 2个 | 甲方提供 |
| 4 | 机械密封 | 适配P-681 | 2台套 | 甲方提供 |
| 5 | 分半环 | 适配P-681 | 1台套 | 新加工 |
| 6 | 首级泵体密封环 | 适配P-681 | 1台套 | 新加工/修复 |
| 7 | 次级泵体密封环 | 适配P-681 | 1台套 | 新加工/修复 |
| 8 | 轴肩挡圈 | 适配P-681 | 1个 | 新加工 |
| 9 | 甩油环 | 适配P-681 | 2个 | 新加工/修复 |
| 10 | 隔套 | 适配P-681 | 1个 | 新加工 |
| 11 | 节流套 | 适配P-681 | 1个 | 新加工 |
| 12 | 平衡盘 | 适配P-681 | 1个 | 甲方提供 |
| 13 | 平衡盘座 | 适配P-681 | 1个 | 新加工/修复 |
| 14 | 中部壳体 | 适配P-681 | 按需 | 新加工/修复 |
| 15 | 相应键条 | 适配P-681 | 1台套 | 新加工/修复 |
| 16 | 叶轮密封环 | 适配P-681 | 7件 | 新加工/修复 |
| 17 | 其他可能更换备件 | 适配P-681 | 按需 | 需甲方确认，费用不另计 |

## 五、技术要求

5.1 运输要求：返厂及运输至甲方现场水泵全程采用专车运输，严禁磕碰、损坏设备零部件，运输过程中设备安全由乙方负责。

### 5.2 泵的解体

5.2.1 泵拆下的各零部件需整齐摆放，放置于胶垫或干燥的木板上，做好遮盖防护，防止灰尘污染及零部件磕碰损坏；

5.2.2 所有零部件拆卸、回装过程中，禁止使用蛮力敲击、撬动，避免损坏设备配合面、密封面及其他关键部位；

5.2.3 当轴瓦被卸下时，泵轴不得搁置在轴承箱或迷宫环上，防止泵轴变形、损坏。

### 5.3 泵的零部件检查和清洗

5.3.1 泵轴及叶轮需仔细清理干净，去除表面油污、锈迹及杂物，新泵轴需进行磁粉探伤和超声波探伤两项无损检测，出具完整无损检测报告；

5.3.2 所有零部件清洗完成后（重点清洗配合面和密封面），表面需清洁、光滑，无油污、锈迹、划痕及损伤，严禁损坏配合面和密封面的精度；

5.3.3 检查所有螺钉、螺栓和螺母的螺纹，确认螺纹无损伤、无滑丝，转动平稳顺畅，若发现螺纹受损、滑丝等问题，需及时更换；

5.3.4 泵轴弯曲度不得超过0.02mm，需严格遵照标准进行修复或更换，确保泵轴精度达标；

5.3.5 转子的跳动值不得超过0.04mm，需进行精准检测，不达标部分需进行校正处理；

5.3.6 转子装配叶轮后，需进行动平衡试验，动平衡精度需符合标准，并出具正式动平衡报告。

### 5.4 高压给水泵的复装

5.4.1 复装过程中，泵体密封环与叶轮颈部间隙、叶轮轮毂与级间衬套间隙、转子总窜动、平衡盘与平衡盘座间隙、平衡盘座和节流衬套间隙、轴承配合间隙等，均需严格遵循标准，确保装配精度；

5.4.2 泵体装配完成后，用手旋转主轴，主轴应转动平稳、灵活，无卡阻、异响等现象；

5.4.3 泵体修复完成后，需对泵体表面进行喷漆处理，选用高温漆，喷漆颜色需参照原泵泵体颜色，确保颜色一致、漆面均匀，无漏喷、流挂等缺陷；

### 5.5 检修验收标准

5.5.1 泵轴端跳动量≤0.02mm，确保设备运行稳定性；

5.5.2 现场运行时，设备各项性能指标需与设备铭牌参数一致，满足甲方生产使用要求；

5.5.3 水泵检修后，运行过程中不得出现油封渗油、泵体渗水等泄漏缺陷；轴承运行温度不得超过报警温度（90℃）；水泵振动速率不高于5mm/s（执行标准：DIN ISO10816）；水泵按照操作规程运行时，泵内不得出现异音，若出现上述任何一项缺陷，乙方需免费进行处理，直至达标；

5.5.4 泵修复完成后，乙方需向甲方提供试验合格报告、完整检修报告（含无损检测报告、动平衡报告等）、更换备件清单等全部相关资料，资料需真实、完整、规范。

## 六、检修工期

6.1 本次检修对象为1台高压给水泵（位号P-681），在甲方现场完成设备拆解、装车后，至乙方检修车间完成检修、再送至甲方现场安装调试完毕，在更换零件齐全、无特殊异常情况的前提下，总工期为35天，自合同签订日开始计算（该工期不含春节节假日，春节节假日期间工期顺延）。

6.2甲方确认延迟或其他非乙方原因导致工期延误，工期相应顺延，乙方不承担延误责任；若因乙方自身原因导致工期延误，乙方需承担相应违约责任。

## 七、质保期

7.1 水泵质保期：自设备运抵甲方现场并完成交付手续之日起计算，质保期为12个月。在质保期内，若出现因维修质量问题导致的设备故障，乙方负责免费维修、更换相关零部件，承担全部维修费用。

7.2 质保期内，若水泵运行时出现油封渗油、泵体渗水、轴承运行温度高于90℃、水泵振动大于5mm/s等与检修质量相关的缺陷，乙方在接到甲方整改通知后，需尽快安排专业人员赶赴现场，及时解决问题，确保设备正常运行，不得推诿、拖延。

## 八、双方责任和义务

### 8.1 甲方责任

8.1.1 负责提供现场拆、装水泵所需的电源、气源，确保现场作业条件满足要求；

8.1.2 负责将该台泵装车并办理出厂手续；

8.1.3 负责提供泵检修后安装时，水泵与管线进、出口法兰连接所需的螺栓、垫片等配件；

8.1.4 甲方可根据实际情况，自行决定是否委派技术人员到乙方检修现场进行质量见证，乙方需积极配合甲方技术人员的监督、检查工作。

### 8.2 乙方责任

8.2.1 检修合同签订后，及时筹备水泵检修所需备件（包含本说明第四条第7款约定的全部更换易损件、可能更换的备件），确保备件及时到位，不影响检修工期；

8.2.2 负责安排专车将甲方现场拆解后的水泵安全运至乙方检修车间，运输过程中水泵的安全由乙方委托的物流方负责，若出现设备损坏，由乙方承担全部责任及损失；

8.2.3 负责按照合同约定的现场服务内容，提供泵的现场安装服务，确保安装质量符合标准；

8.2.4 本次检修所有更换的备件，必须材质、规格满足原泵安装要求，配件规格、型号与设备匹配，质量符合标准；

8.2.5 乙方已充分了解该泵现有损坏情况（含机泵轴瓦磨损、止推盘及止推盘座磨损、叶轮口环磨损、泵轴变形等全部故障），承诺负责将该泵完全修好并达到本说明约定的检修验收标准；检修过程中，若发现除本说明约定外的、无法修复的零部件，视为乙方已提前了解该类潜在损坏情况，乙方需及时提供详细的零部件清单及更换建议，经甲方书面认可后，方可进行备件更换，该部分备件费用由乙方承担，不再另行向甲方计费；

8.2.6 严格按照检修标准、本说明约定及相关规范，组织开展水泵检修工作，确保检修质量达标，满足甲方生产使用要求；

8.2.7 修复过程中，关键工序、零部件更换等重要环节，乙方需提前通知甲方技术人员（若甲方委派）进行现场或远程确认，所有零部件的更换必须经甲方同意与确认后方可实施；

8.2.8 负责安排专车将检修合格后的水泵安全运回甲方现场，运输过程中水泵的安全由乙方负责，若出现设备损坏，由乙方承担全部责任及损失，免费进行修复或更换；

8.2.9 负责提供检修过程中产生的全部相关资料（含试验报告、检修报告、无损检测报告、动平衡报告、更换备件清单等），确保资料真实、完整、规范，满足甲方归档及验收要求。

### 九、评选方式

本案的详细评审采用综合评选的方式，技术评分占比30%,商务评分占比70%:具体评审项目如下：

| 序号 | 内容 | 分值 | 评分规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术标（30分） |  |  |
| 1 | 参选人项目业绩 | 20分 | - 根据参选人提供本案相似业绩（需提供类似工况BB4型多级泵制造或维修业绩），一个业绩2分，封顶10分。 - 有本案同工况的业绩（提供可靠的凭证），由评委进行评议在0-10分之间评分。 参选人应在参选文件中列出销售业绩表清单且写明用户的单位名称、联系人、联系电话，以方便评委随时抽查。不提供不得分 |
| 2 | 质量保障及质保期售后服务 | 5分 | 在满足招标文件要求的基础上，根据参选人对质量保障承诺（包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式）、交货期等方面进行分析，由评委会在0-5之间进行评审并评分。 |
| 3 | 方案和项目实施计划 | 5分 | 根据参选人提出的修复方案。根据方案的完整性、合理性、可靠性等，由评委进行评议在0-5分之间评分,未提供任何说明的，本项不得分。 |
| 二 | 商务标（70分） |  |  |
| 1 | 商务报价 | 70 | 参选价格得分=(F低/Fn)*70式中： ①F低为评标基准价=进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价评标价。 ②Fn为进入报价部分评分的各合格参选人的报价评标价。参选报价得分小数点后保留两人，第三位"四舍五入",第四位及以后不计。 |